附件1

超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项行动整治重点

| 序号 | 整治范围（5类22项） |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑支护 | - 深度≥5m的基坑（槽）； - 深度5m以下，但地质条件复杂或毗邻建（构）筑物。 |
| 2 | 土方开挖 | 1.中型（体积10万～100万m3）及以上滑坡体处理； 2.土质挖方边坡高度＞20m或岩质挖方边坡高度＞30m，且处于不良地质、特殊岩土地段； 3.挖孔桩地质条件复杂或存在有毒有害气体分布，或深度≥15m。 |
|  | 隧道开挖 | - 不良地质隧道开挖；（岩溶发育区、高风险断层、沙层、采空区） - 特殊地质隧道开挖；（软岩地区膨胀岩、黄土、冻土、高地应力区） 3.特殊条件隧道开挖开挖；（埋深小于1倍跨度的浅埋段、可能产生坍塌或滑坡的偏压段上覆需保护的建筑物地段、下穿水库或河沟地段） 4.大跨度隧道开挖；（Ⅳ级及以上软弱围岩地段的大跨度隧道） 5.小净距隧道；（中夹岩柱小于1倍开挖跨度的连拱隧道） 6.水下或瓦斯隧道； 7.含有V级及以上等级围岩隧道的开挖。 |
| 3 | 脚 手 架 | 50m及以上落地式钢管脚手架工程。 |
| 4 | 模板支撑体系 | 1.高度≥40m墩柱、高度≥100m索塔的滑模、爬模、翻模工程。 2.支架高度≥8m；跨度≥18m，施工总荷载≥15kN/m2；集中线荷载≥20kN/m。 3.钢结构安装等满堂承重支撑体系且承受单点集中荷载≥7kN。 4.猫道、移动模架。 5.悬浇施工挂篮模板工程 |
| 5 | 起重机械安装、拆卸及吊装作业 | 1.用非常规起重设备和方法且单件起吊重量≥100kN的吊装工程。 2.大型预制构件或钢箱梁的吊装作业施工，转体施工。 3.起重量≥300kN的起重设备安装、拆卸工程。 4.附着式垂直升降机设备安装、拆卸工程。 |